	Przebudowa drogi gminnej nr 001934T Wilkowa   od km 0+000 do km 1+780 na terenie gminy Łubnice , powiat  Staszów  , województwo Świętokrzyskie.



PROJEKT ZAWIERA:

Spis zawartości..............................................................................................................str.1

Część opisowa:

1. Przedmiot i zakres opracowania..............................................................................str.2

2. Podstawa opracowania............................................................................................str.2

3. Opis stanu istniejącego............................................................................................str.2
4. Opis stanu projektowego.........................................................................................str.3
5. Opis rozwiązań techniczno – budowlanych ……………………………………...str.3-4
Część rysunkowa:

1. Lokalizacja działki skala 1:50000
2. Projekt sytuacyjny skala 1:1000 
3. Przekroje normalne skala 1:50 
Załączniki:

Załącznik nr 1. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót.

Załącznik nr 2. Szczegółowe specyfikacje techniczne.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 001934T Wilkowa   od km 0+000 do km 1+780 o  dł. 1780m szer. jezdni od 3,00   . Inwestycja będzie obejmowała wykonanie  nawierzchni jezdni i wykonanie utwardzonych poboczy.  
Podstawowe parametry projektowanej drogi:

· długość projektowanego odcinka drogi  1780m .

· szerokość jezdni 3,00 m,

· pobocza szerokości 0,5m,

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa zawarta z Wójtem Gminy Łubnice  .

2.2. Mapy  w skali 1 : 1000.

2.3. Pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie.
2.4. Uzgodnienia z inwestorem.
2.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 30.12.1994r. (Dz.U.Nr 140 poz.906 z1998r.)

2.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r.).
2.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej j w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30.05.2000r. (Dz.U.Nr 63 z dnia 3.08.2000roku)
2.8. Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia.

3. Opis stanu istniejącego.

Droga gminna nr 001934T Wilkowa   od km 0+000 do km 1+780 położona jest w północno – zachodniej części   gminy Łubnice powiat Staszów, jest to droga o nawierzchni bitumicznej w znacznym stopniu zniszczona stan drogi oceniany jako zły.  Droga ma charakter drogi dojazdowej i odbywa się nią ruch głównie pojazdów osobowych oraz maszyn rolniczych. 
4. Opis stanu projektowego.

4.1. Opis rozwiązań drogowych.

Projektowany odcinek drogi przebiega po terenie objętym granicami opracowania. Niweleta i oś trasy dostosowane zostały do istniejącego ukształtowania sytuacyjno-wysokościowego terenu. Na   odcinku od 0+000 do km 1+780 projektuje się jezdnię szerokości 3,00m ze spadkiem jednostronnym    i=2% . 
Odwodnienie wód z projektowanego odcinka będzie się odbywało  powierzchniowo poprzez nadanie  jednostronnego spadku poprzecznego jezdni i=2%i oraz  poboczy i=2%  oraz i=6% z odprowadzeniem do istniejącego rowu odwadniającego . 
4.2. Pozostałe informacje.


Działki znajdujące się w obszarze opracowania nie znajdują się w rejestrze zabytków. Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Nie przewiduje się wycinki drzew, a sposób realizacji  w jak najmniejszym stopniu powinien wpłynąć na istniejące zagospodarowanie terenu. Przebudowa  drogi  będzie polegał na wykonaniu remontu   nawierzchni przy użyciu materiałów innych niż pierwotnie wszystkie  prace będą wykonywane w obrębie istniejącego pasa drogowego w/w drogi gminnej, w wyniku przebudowy parametry techniczne drogi nie ulegną zmianie. 
4.3. Zestawienie powierzchni.

Bilans przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Budziska na dz.nr ew. 63/4od km 0+000 do km 0+200 przedstawia  się następująco:

· powierzchnia nawierzchni jezdni – 5544 m2
· powierzchnia poboczy – 1780m2
5. Opis rozwiązań techniczno-budowlanych

5.1.     Parametry techniczne projektowanej drogi.

Projektuje się drogę klasy technicznej D (lokalna), o prędkości projektowej  vp=30km/h. Ze względu na występujący ruch głównie pojazdów osobowych przyjęto kategorię ruchu KR1. 

Zestawienie parametrów drogi:

· długość projektowanego odcinka  1780m, 
· klasa techniczna D,

· prędkość projektowa 30km/h,

· szerokość jezdni  3,00 m,

· szerokość  poboczy 0,5m, 

· spadki podłużne projektowanej niwelety drogi zostały dostosowane  do istniejącego ukształtowania terenu,
· zaprojektowano przekrój jednostronny , ze spadkiem poprzecznym jezdni 2% 
· spadki poprzeczne poboczy przyjęto  2% i 6%,
· łączna szerokość projektowanej korony drogi wynosi   4,00m,
5.2.   Konstrukcje nawierzchni.

 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 1+780
[image: image1.bmp][image: image2.bmp]



    warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 3cm





    mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy   

[image: image3.bmp]                                                    mieszanką mineralno-asfaltową,  50kg/m2                 

                                                     istniejąca nawierzchnia bitumiczna 
I- Warstwa ścieralna 3cm - beton asfaltowy średnioziarnisty o strukturze zamkniętej wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej 0-12,8mm zgodnie z wytycznymi WT-1 i T-2 2010 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego" oraz SST 05.03.05. 

II- Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką mineralną asfaltową średnio 50kg/m/2 - beton asfaltowy średnioziarnisty o strukturze zamkniętej wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej 0-16mm zgodnie z WT-1 i T-2 2010 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego" oraz SST 05.03.05. 

III- Wyrównanie podbudowy tłuczniowej, grubość po zagęszczeniu 10cm - z tłucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 „Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego" oraz SST 04.04.04. 

   5.3. Projektowana konstrukcja pobocza.
[image: image4.bmp]Profilowanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 
0-32mm, gr. minimum 16cm.   
5.4.    Uwagi końcowe.

-   Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.










































































































PAGE  


- 4 -

